### Ausschreibungstext HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG

### TTE®-Bauweise Grün 1

ausschließlich für Pkw-Verkehr bis 3,5 t Gesamtgewicht

Bitte verwenden Sie stets die aktuellste Fassung der Ausschreibungstexte – verfügbar unter www.tte.eu

2/2015

* Blaue Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

Rote Positionen beinhalten systembezogene Leistungen sowie Abweichungen von

Standardleistungsbeschreibungen die in der Ausschreibung zu berücksichtigen sind.

Pos. 1		Pflanzl. Bodendecke abräumen laden transp. entsorgen

D 5 cm* Rasen* H bis 8 cm*

Pflanzliche Bodendecke abräumen, Schichtdicke bis 5 cm*,

Bewuchs Rasen*, Wuchshöhe bis 8 cm*,

Bodengruppe 2* DIN 18915, aufgenommene Stoffe sammeln,

auf LKW des AN laden, transportieren zur Entsorgungsstelle,

die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,

Stoffe sind nicht gefährlich*, nicht schadstoffbelastet*,

Siedlungsabfälle Garten- und Parkabfälle,

Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)

200201 biologisch abbaubare Abfälle,

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

m2__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 2		Planum Oberboden Versickerungsflächen Abweichung +/- 2 cm

Planum auf Oberboden herstellen, Bereich lastverteilendes Kunststoffgitter, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,

Verdichtungsgrad DPr ≥ 90%,

Verformungsmodul EV2 ≥ 10 MPa,

kf -Wert ≥ 1 x 10-6 m/s.

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 3		Betonbord TB8x25* Rückenstütze C12/15 D 20cm

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, DIN 483, Form TB8x25*, Witterungswiederstand D, Abriebwiederstand I, Biegezugfestigkeit T, mit Fundament und beidseitiger Rückenstütze aus Beton, mit einer Zusammensetzung C12/15 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15cm

m __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 4		Anschluss Betonstein Schnittkanten

Anschluss für Betonbord, Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, DIN 483, Form TB8x25*, Schnittkanten herstellen.

St __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 5	Bettungssubstrat FLL lastverteilendes Kunststoffgitter

Bettungssubstrat nach FLL-Richtlinie – Begrünbare Flächenbefestigungen, Bereich lastverteilendes Kunststoffgitter, liefern, einbauen und abziehen, Körnung 0/4 bis 0/8, Schichtdicke ca. 3-5 cm, kf -Wert ≥ 5 x 10-6 m/s.

Alternativ, Empfehlung für Baustellenmischung:

70 Vol.-% Splitt 2/5 oder 5/8

15 Vol.-% gesiebter Oberboden BG 2 oder 4

nach DIN 18915, Maschenweite bis 15 mm,

15 Vol.-% Fertigkompost gütegesichert,

Maschenweite bis 15 mm,

mit geeignetem Gerät homogen mischen.

Abrechnung nach gesamter Belagsfläche.

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 6	Trenngewebe Verlegehilfe Kunststoffgitter

Trenngewebe und Verlegehilfe für Kunststoffgitter, parallel zum Verlegevorgang auf Bettung auslegen, Überlappung mind. 20 cm.

Eigenschaften:

Wasserdurchlässiges durchwurzelbares Kunststoffgewebe, PE, Gewicht 24 g/m², Maschenweite ≤ 4 mm, Rollenbreite 3,20 m.

Fabrikat: 	Feinnetz

Hersteller:	HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG

Gewerbestr. 1

D-87752 Holzgünz

Telefon:	+49 (0) 8393 – 9229 – 0

Fax:	+49 (0) 8393 – 9229 – 22

E-Mail:		info@huebner-lee.de

Internet:	www.tte.eu

m __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 7	Lastverteilendes Kunststoffgitter L/B/D 800x400x60 mm

Lastverteilendes Kunststoffgitter, für versickerungsfähigen dickenreduzierten Aufbau, liefern und gemäß Einbauanleitung des Herstellers verlegen, Verlegung vor Kopf, breite Auflagefläche nach unten, im Läufer- / Fischgrätverband*, inkl. abrütteln der verlegten und verfüllten Fläche, Setzungsmaß ca. 1,5 - 2 cm, Dehnfugen aus Füllsubstrat, zwischen Belag und Einfassungen bzw. Einbauten herstellen, Dehnfugenbreite ≥ 2 cm.

Eigenschaften:

Gitter aus Recycling-Mischkunststoff, mit umlaufendem kraftschlüssigen Vertikal- und Horizontalverbund (verzahnter Nut-Feder-Verbund), mit T-Auflage, Maße 800 x 400 mm, Plattendicke 60 mm, Wandstärke 20 mm ≥ 14 mm, Gewicht ca. 8,7 kg (ca. 27 kg/m²), Farbe grau, TÜV zertifiziert, bis 20t Achslast (Belastungsklasse SLW 60) nach DIN 1072, druckstabil nach DIN EN ISO 604, formstabil in Anlehnung an die ISO 11359, UV-stabil gemäß DIN 4892-3, witterungsbeständig gemäß DIN EN 438-2, umweltneutral nach DIN 38415-T06 / DIN 38412-L30 / DIN 38412-L33, geprüft auf Schwermetalle und PAK nach ISO 11885 / SAA-L-1510 / DIN 38405-D24, beständig gegen Deionat, Benzin, Motoröl, Natronlauge, Salzsäure.

Sämtliche Eigenschaften sind durch entsprechende Zertifikate und Prüfzeugnisse zu belegen.

Fabrikat: 	TTE®-MultiDrain PLUS

Hersteller:	HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG

Gewerbestr. 1

D-87752 Holzgünz

Telefon:	+49 (0) 8393 – 9229 – 0

Fax:	+49 (0) 8393 – 9229 – 22

E-Mail:		info@huebner-lee.de

Internet:	www.tte.eu

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 8		Anschluss Kunststoffgitter D 6cm Schnittkanten

Anschluss für Kunststoffgitter, Maße L/B/D 80x40x6 cm, Schnittkanten in unverfülltem Zustand herstellen, mit Kreissäge (hartmetallbestücktes Sägeblatt), bei runder Schnittführung mit Stichsäge.

m__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 9	Markierung Pflasterfüllstein vierzeilig*

Pflasterfüllsteine für Kunststoffgitter, als begehbare Stellplatzmarkierung*, aus Beton, DIN EN 1339, Maße L/B/D 74x74x48 mm, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Farbton steingrau / rubinrot / anthrazit*, mit Fase, 2-schichtig, Kunststoffgitter im unverfüllten Zustand, vierzeilig* mit Pflastersteinen befüllen, Ausführung gemäß Zeichnung*.

Fugen dürfen nicht abgesandet werden!

40* Pflastersteine entsprechen im verfüllten Zustand 1m.

Fabrikat: 	TTE®-Pflasterstein

Hersteller:	HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG

Gewerbestr. 1

D-87752 Holzgünz

Telefon:	+49 (0) 8393 – 9229 – 0

Fax:	+49 (0) 8393 – 9229 – 22

E-Mail:		info@huebner-lee.de

Internet:	www.tte.eu

m __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 10	Rasensubstrat FLL Kunststoffgitter

Rasensubstrat nach FLL-Richtlinie, als Verfüllung für Kunststoffgitter, liefern und einfegen, Füllhöhe nach Setzung ca. 1 - 2 cm unter Gitteroberkante, Pflaster-Markierungen vor dem Verfüllen abdecken, Körnung 0/2 bis 0/5, kf -Wert ≥ 5 x 10-6 m/s,

Alternativ, Empfehlung für Baustellenmischung:

50 Vol.-% gesiebter Oberboden BG 2 oder 4

nach DIN 18915, Maschenweite bis 15 mm,

30 Vol.-% Sand 0/2 gewaschen,

20 Vol.-% Fertigkompost gütegesichert,

Maschenweite bis 15 mm,

mit geeignetem Gerät homogen mischen.

Effektiver Materialbedarf bis Gitteroberkante [m³] = Belagsfläche [m²] x 0,04 m.

Abrechnung nach gesamter Belagsfläche.

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 11	Rasen ansäen Parkplatzrasen RSM 5.1/RSM 2.2 Var.2*

Rasen ansäen, Bereich Kunststoffgitter, RSM 5.1 „Parkplatzrasen“/RSM 2.2 „Gebrauchsrasen-Trockenlagen“ Var.2*, Saatgutmenge 25 g/m2, Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides.

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 12	Wässern Rasenfläche Parkplatz-/Gebrauchsrasen 15l/m² 5Arbeitsgänge

Wässern der Rasenfläche, Parkplatz-/Gebrauchsrasen, Wasser kann den vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Menge je Arbeitsgang ca. 15 l/m2, 5 Arbeitsgänge.

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 13	Mähen Parkplatz-/Gebrauchsrasen H6-10cm H4cm 4 Schnitte Schnittgut

Mähen von Parkplatz-/Gebrauchsrasen, Wuchshöhe 6 bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, 4 Schnitte, Schnittfolge in der Regel wöchentlich, Schnittgut zur Abfuhr geordnet lagern und entsorgen.

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 14	Düngen Rasenfläche Parkplatz-/Gebrauchsrasen 30g/m² mineral. NPK-Dünger

Düngen der Rasenfläche, Parkplatz-/Gebrauchsrasen, Menge ca. 30 g/m2, in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge, mineralischer NPK-Dünger, Nährstoffgehalt 12:12:17 + Spurenelemente, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.

kg __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 15	Düngen Rasenfläche Parkplatz-/Gebrauchsrasen 5g/m² Rein-N

Düngen der Rasenfläche, Parkplatz-/Gebrauchsrasen, 2 Wochen nach dem Auflaufen, Menge ca. 5 g/m2, Rein-N.

kg __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 16	Nachsäen Rasenfläche Parkplatzrasen RSM 5.1/RSM 2.2 Var.2*  15 g/m²

Nachsäen der Rasenfläche, mit RSM 5.1 „Parkplatzrasen“ / RSM 2.2 „Gebrauchsrasen-Trockenlagen“ Var.2*, ganzflächig*, Saatgutmenge 15 g/m².

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 17		Wässern Rasenfläche Nachsaat

Wässern der nachgesäten Rasenfläche, Parkplatz-/Gebrauchsrasen, Wasser kann den vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Menge je Arbeitsgang ca. 15 l/m2, 5 Arbeitsgänge.

m²__________ EP €_________ GP €___________