### Ausschreibungstext HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG

### TTE®-Bauweise Pflaster 1

ausschließlich für Pkw-Verkehr bis 3,5 t Gesamtgewicht

Ausschreibungstexte sind auch online verfügbar unter www.tte.eu

011/2016

* Blaue Textelemente sind projektbezogen anzupassen

Rote Positionen beinhalten systembezogene Leistungen sowie Abweichungen von

Standardleistungsbeschreibungen die in der Ausschreibung zu berücksichtigen sind.

Pos. 1	Pflanzl. Bodendecke abräumen laden transp. entsorgen D 5 cm* Rasen* H bis 8 cm*

Pflanzliche Bodendecke abräumen, Bodengruppe__* DIN 18915, Stoffe sind nicht gefährlich*, nicht schadstoffbelastet*, Siedlungsabfälle Garten- und Parkabfälle, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, Schichtdicke bis 5 cm*, Bewuchs Rasen*, Wuchshöhe bis 8 cm*, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren zur Entsorgungsstelle, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

m2__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 2	Planum Abweichung +/- 2 cm

Planum herstellen, in Versickerungsflächen mit lastverteilendem Kunststoffgitter, Sohle nach Bodenabtrag planieren, Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht größer als 2 cm,

Verdichtungsgrad DPr ≥ 90%,

Verformungsmodul EV2 ≥ 10 MPa,

kf -Wert ≥ 1 x 10-6 m/s.

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 3	Betonbord TB8x25* Rückenstütze C12/15 D 20cm

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, DIN 483, Form TB8x25*, Witterungswiederstand D, Abriebwiederstand I, Biegezugfestigkeit T, mit Fundament und beidseitiger Rückenstütze aus Beton, mit einer Zusammensetzung C12/15 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15cm

m __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 4		Anschluss Bordstein Schnittkanten

Anschluss für Betonbord, Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, DIN 483, Form TB8x25*, Schnittkanten herstellen.

St __________ EP €_________ GP €__________

Pos. 5	Trenngewebe Verlegehilfe Kunststoffgitterbelag

Trenngewebe und Verlegehilfe für Kunststoffgitter, parallel zum Verlegevorgang auf Bettung auslegen, Überlappung mind. 20 cm.

Eigenschaften:

Wasserdurchlässiges Kunststoffgewebe, PE, Gewicht 24 g/m², Maschenweite ≤ 4 mm, Rollenbreite 3,20 m.

Fabrikat: 	Feinnetz

Hersteller:	HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG

Gewerbestr. 1

D-87752 Holzgünz

Telefon:	+49 (0) 8393 – 9229 – 0

Fax:	+49 (0) 8393 – 9229 – 22

E-Mail:		info@huebner-lee.de

Internet:	www.tte.eu

m² __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 6	Lastverteilendes Kunststoffgitter L/B/D 800x400x60 mm SLW 60

Lastverteilendes Kunststoffgitter, für versickerungsfähigen dickenreduzierten Aufbau, gemäß Einbauanleitung des Herstellers verlegen, Verlegung vor Kopf, breite Auflagefläche nach unten, im Läufer- / Fischgrätverband*, inkl. abrütteln der verfüllten Fläche, Setzungsmaß ca. 1,5 - 2 cm, Dehnfugen aus gewaschenem Sand 0/2, zwischen Belag und Einfassungen bzw. Einbauten herstellen.

Bettung, aus Splitt, Körnung 2/5 bis 5/8, Schichtdicke 3-5 cm. Lieferung, Material, Herstellung und Profilierung der Bettung einkalkulieren.

Eigenschaften:

Gitter aus Recycling-Mischkunststoff, mit umlaufendem kraftschlüssigen Vertikal- und Horizontalverbund (verzahnter Nut-Feder-Verbund), mit T-Auflage, Maße 800 x 400 mm, Plattendicke 60 mm, Wandstärke 20 mm ≥ 14 mm, Gewicht ca. 8,7 kg (ca. 27 kg/m²), Farbe grau, TÜV zertifiziert, bis 20t Achslast (Belastungsklasse SLW 60) nach DIN 1072, druckstabil nach DIN EN ISO 604, formstabil in Anlehnung an die ISO 11359, UV-stabil gemäß DIN 4892-3, witterungsbeständig gemäß DIN EN 438-2, umweltneutral nach DIN 38415-T06 / DIN 38412-L30 / DIN 38412-L33, geprüft auf Schwermetalle und PAK nach ISO 11885 / SAA-L-1510 / DIN 38405-D24, beständig gegen Deionat, Benzin, Motoröl, Natronlauge, Salzsäure.

Sämtliche Eigenschaften sind durch entsprechende Zertifikate und Prüfzeugnisse zu belegen.

Fabrikat: 	TTE®-MultiDrain PLUS

Hersteller:	HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG

Gewerbestr. 1

D-87752 Holzgünz

Telefon:	+49 (0) 8393 – 9229 – 0

Fax:	+49 (0) 8393 – 9229 – 22

E-Mail:		info@huebner-lee.de

Internet:	www.tte.eu

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 7	 Pflasterfüllsteine für Kunststoffgitter Betonstein L/B/D 74x74x48 mm

Pflasterfüllsteine für Kunststoffgitter, parallel zum Verlegevorgang, Kunststoffgitter vor dem Setzen mit Pflastersteinen füllen, Fugen dürfen nicht abgesandet werden.

Eigenschaften:

Pflasterstein aus Beton, DIN EN 1339, Maße L/B/D 74x74x48 mm, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Farbton steingrau / rubinrot / anthrazit*, mit Fase, 2-schichtig.

100 Pflastersteine entsprechen im verfüllten Zustand 1m².

Fabrikat: 	TTE®-Pflasterstein

Hersteller:	HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG

Gewerbestr. 1

D-87752 Holzgünz

Telefon:	+49 (0) 8393 – 9229 – 0

Fax:	+49 (0) 8393 – 9229 – 22

E-Mail:		info@huebner-lee.de

Internet:	www.tte.eu

m² __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 8	Anschluss Kunststoffgitter mit Pflastersteinfüllung D 6cm Schnittkanten

Anschluss für Kunststoffgitter, Maße L/B/D 80x40x6 cm, Kunststoffgitter mit Pflastersteinen 74x74x48 mm befüllen, in Schnittbereichen aussanden, Schnittkanten herstellen, mit Trennschleifer und Trennschleifscheibe für Beton.

m__________ EP €_________ GP €___________